ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

многоквартирного дома

Дата составления: 30.11.2010

Район Санкт-Петербурга: Московский район

Улица (проспект): Киевская ул.

Номер дома: 18        Корпус        Литера

Категория: Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер: 151/13

Кадастровый номер:

Cанкт-Петербург

2010 г.

Фасад дома по адресу: Киевская ул., д. 18

Фасад дома по адресу: Киевская ул., д. 18

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

1.1. Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (далее ТЭП) предназначен для обеспечения собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений, управляющих и обслуживающих организаций  полными и достоверными сведениями о потребительских свойствах, технических и экономических характеристиках многоквартирного дома.

1.2. ТЭП многоквартирного дома содержит подробные данные о составе и объёмах (площади) конструктивных элементов и инженерных систем здания, сведения по оценке их технического состояния, полученные на основании визуальных осмотров (обследований)  домов и рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов.

1.3. Данные ТЭП многоквартирного дома используются в процессе управления содержанием и ремонтом  этого дома в целях:

- организации надлежащей технической эксплуатации жилых зданий;

- адресного планирования капитального и текущего ремонта;

- расчета затрат на содержание ремонта общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. определения потребной численности и фонда заработной платы работников управляющих и обслуживающих жилищных организаций по каждому многоквартирному дому;

- для ведения лицевого счета многоквартирного дома.

1.4. Данные ТЭП многоквартирных домов в Санкт-Петербурге обобщаются в виде единой информационной базы для использования в целях  решения  технических, экономических и финансовых задач, возникающих в процессе оперативного управления жилищным фондом города.

1.5. Технико-экономический паспорт заполняется и ведется собственниками, управляющими организациями  (управляющими).

1.6.  Информация, представленная в ТЭП актуализируется дважды в год на основании материалов плановых весенних и осенних технических осмотров здания. Данные паспорта корректируются также по результатам работ текущего и капитального многоквартирного  дома, а также на основании материалов ГУ «ГУИОН».

1.7.  Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

- Правила оценки физического износа (ВСН 53-86 (р)),

- Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88 (р)),

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88 (р)),

- Приказ Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 г. -  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Серия, тип проекта |  | Индивидуальный |
| Год постройки |  | 1917 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 8758 |
| Площадь здания всего: | м2 | 1668 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 1465 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | - |
| Количество лестниц | ед. | 3 |
| Количество этажей | ед. | 3 |
| Количество проживающих | чел. | 15 |
| Количество лицевых счетов | ед. | 4 |
| Мансарды | м2 | - |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ |
| --- | --- |
| 2010 | Кровля (часть) |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 7 |
| Количество комнат | 2 | 2 | 3 |  | 10 |  | 27 | 44 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 69 | 43,40 | 111,40 |  | 400,2 |  | 765,1 | 1389,1 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 45,30 | 28 | 45,90 |  | 156,2 |  | 487,8 | 763,2 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Количество комнат |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  |  | 75,90 |  |  |  |  | 75,9 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  |  | 47,80 |  |  |  |  | 47,8 |

2.2.3. Общежития

Наименование показателя

Ед.измер.

Показатель

Количество комнат в общежитии

шт.

-

Общая площадь общежитий

м2

-

Жилая площадь общежитий

м2

-

2.2.4. Прочие показатели

2.3. Эксплуатационные показатели общего имущества

Наименование показателя

Ед.измер.

Показатель

Количество встроенных нежилых помещений

ед.

-

Общая площадь встроенных нежилых помещений

м2

-

Уборочные площади общего имущества

многоквартирного жилого дома (площадь, м2)

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 203 |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | - |  |  |
| Служебные помещения, всего: | - |  |  |
| в том числе: офисные помещения | - |  |  |
| Красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей | - |  |  |
| Технические помещения ( теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | - |  |  |
| Прочие | - |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе: | 1181 |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: | 571 |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
|  | 571 | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | 571 | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: | - |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
|  | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего: | - |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
|  | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 610 |  |  |
| 3. Экспликация земельного участка Территория, м2 |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по документам | - |  |  |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе | 2229 |  |  |
| Застроенная, всего | 1048 |  |  |
| Незастроенная, всего в том числе | 1181 |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 571 |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары | прочие |
|  | - | 571 | - |
| Площадки, всего | - |  |  |
| в том числе | детские | спортивные | прочие |
|  | - | - | - |
| Зеленные насаждения, всего: | 610 |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т.п. |
|  | - | 610 | - |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки |  |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | - |
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающими дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | 1 |
| Кодовый замок | шт. | - |

| АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) |  |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | - |
| Площадь отмостки | м2 | 61,8 |
| Объем фундамента | м 3 | 381 |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен | м2 | 1476 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | м2 | 1541 |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 | 782,1 |
| Площадь подвальных | м2 | 654,6 |
| Площадь чердачных | м2 | 716,5 |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | 69,3 |
| Площадь деревянных полов на лестничных клетках | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 | 84,2 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 | - |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | - |
| Площадь цементных полов в приямках | м2 | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | м2 | - |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 | - |
| Площадь паркетных полов | м2 | - |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов всего | шт. | 93 |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт | 7 |
| Площадь оконных проемов всего | м2 | 206,5 |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 | 23,2 |
| Количество дверных проемов | шт. | 26 |
| в т.ч., металлические | шт. | 2 |
| Площадь дверных проемов | м2 | 69 |
| в т.ч., металлические | м2 | 6,2 |
| Площадь остекления | м2 | 39,5 |
| Площадь подоконных досок | м2 | 1,2 |
| Скобяные изделия | компл. | 33 |
| Количество подвальных окон | шт. | 4 |
| Площадь подвальных окон | м2 | 2 |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 1029 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| Площадь обрешетки кровли | м2 | 1019 |
| Количество стропильных ног | шт. | 120 |
| Длина металлического открытия парапета | м | - |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 8 |
| Количество вентканалов | ед. | 8 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. | 5 |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 2 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 3 |
| Количество продухов на чердаке | ед. | - |
| Количество козырьков | ед. | - |
| Площадь козырьков | м2 | - |
| Желоба | м | 88,3 |
| Количество водосточных труб | ед. | 10 |
| Водосточные трубы | м | 74 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. | - |
| Защитные ограждения | м | 65,3 |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 259 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | 259 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 153,5 |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 | - |
| Площадь поверхности труб | м2 | 0,9 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 2,8 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 26,3 |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 | - |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | - |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 14,7 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 49,5 |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 1215,7 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 352,3 |
| дворовый фасад | м2 | 863,4 |
| торцовая часть | м2 | - |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | 997,6 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 264,8 |
| дворовый фасад | м2 | 732,8 |
| торцовая часть | м2 | - |
| Площадь облицовки, всего | м2 | - |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | - |
| дворовый фасад | м2 | - |
| торцовая часть | м2 | - |
| Фактурный и окрасочные слои | м2 | 997,6 |
| лицевой фасад | м2 | 264,8 |
| дворовый фасад | м2 | 732,8 |
| торцовая часть | м2 | - |
| Балконы | шт. | - |
| Площадь балконов | м2 | - |
| Лоджии | шт. | - |
| Площадь лоджии | м2 | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 | 28 |
| Парапеты | м | - |
| Карнизы | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Окрытия окон | м | 140,4 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 462 |
| Количество стояков | ед. | 70 |
| Длина стояков в подвалах | м | 140 |
| Длина стояков в квартирах | м | 490 |
| Длина разводки в квартирах | м | 140 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 5 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. | 135 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 6 |
| Теплоизоляция | м2 | 184 |
| Калориферы стальные | ед. | 6 |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 2 |
| Вентили | ед. | 74 |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. | - |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | - |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 130 |
| Количество стояков | ед. | 6 |
| Длина стояков в подвалах | м | 18 |
| Длина стояков в квартирах | м | 36 |
| Длина разводки в квартирах | м | 18 |
| Вентили латунные | ед. | 12 |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 8 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. | - |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 124 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 18 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков | м | 44 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 18 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | - |
| Длина стояков в подвалах | м | - |
| Длина стояков в квартирах | м | - |
| Количество стояков | ед. | - |
| Длина разводки в квартирах | м | - |
| Количество задвижек | ед. | - |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | 2 |
| Количество силовых щитов | ед. | - |
| Количество распределительных щитов | ед. | 2 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 102 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 1 |
| в т.ч. двухтарифных | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | ед. | - |
| Количество светильников дневного света | ед. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 20 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | - |
| Количество выключателей | ед. | 5 |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | 57 |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 571 |
| в т.ч.: |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 | - |
| тротуары | м2 | 571 |
| прочие | м2 | - |
| Покрытия замощенные | м2 | - |
| Количество лестничных указателей | ед. | 1 |
| Количество скамеек | ед. | - |
| Ограждения газонов | м2 | - |

6.15.1. Детское оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Бумы | шт. | - |
| Домики | шт. | - |
| Качели | шт. | - |
| Песочницы | шт. | - |
| Скамейки | шт. | - |
| Шведские стенки | шт. | - |
| Ограждение газонов детских площадок | м2 | - |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | - |

7. Показатели тепло,-водо,-газо,- и электропотребления

7.1.Теплоснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Договорная нагрузка, отопление | Гкал.час | 0,1530 |
| Договорная нагрузка, горячее водоснабжение | Гкал.час | - |
| Фактическое потребление, отопление | Гкал.час | 0,04 |
| Фактическое потребление, горячее водоснабжение | Гкал.час | - |

7.2.Электроснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Договорная электрическая мощность | кВт | - |
| Фактическое потребление за прошлый год | тыс. кВт | - |

7.3.Водоснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Договорное среднегодовое потребление | тыс. м3 | 10,26 |
| Фактическое годовое водопотребление | тыс. м3 | - |

7.4.Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Фактическое среднегодовое водоотведение | тыс. м3 | - |
| Фактическое среднемесячное водоотведение | тыс. м3 | - |

7.5.Газоснабжение

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Расчетное (договорное) потребление газа | тыс. м3 | - |
| Фактическое потребление газа | тыс. м3 | - |

Установленные лимиты годового потребления энергоресурсов.

| № | Наименование энергоресурсов | Факт. потребление за отчетный 2009 год | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергия | тыс.Гкал. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Электроэнергия | тыс. квт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водопотребдение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Водоотведение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

8.Примечания

1лестница - 2 этажа, 2 лестницы - 3 этажа.

9. Ведомость интегральной оценки технического состояния  многоквартирного дома по адресу: Киевская ул. 18

(составляется на основании визуального обследования многоквартирного дома)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техническое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физический износ, % | Физический износ с учетом уд.веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Фундаменты | Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе | Значительное повреждение наружной отделки цоколя, следы увлажнения стен, неравномерная осадка фундамента, выпучивание полов подвала | 8 | 45 | 3,6 |
|  | Стены | Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе | Ослабление кирпичной кладки стен, следы увлажнения стен, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали | 18 | 46 | 8,28 |
|  | Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями, зазоры в местах сопряжений со смежными конструкциями | 8 | 47 | 3,76 |
|  | Перекрытия | С кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам | Трещины в средней части сводов вдоль балок | 12 | 46 | 5,52 |
|  | Полы | Цементные с мраморной крошкой, Из керамических плиток по бетонному основанию | Отдельные выбоины, трещины, полы площадок в ходовых местах истерты до оголения арматуры | 6 | 44,097 | 2,646 |
|  | Лестницы | Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите, Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | Маршевые плиты имеют обнажения арматуры, ступени стерты, ступени местами разбиты, в ступенях массовые глубокие выбоины | 2 | 45 | 0,9 |
|  | Крыши | Стропила и обрешетка деревянные | Обрешетка в местах ендов местами прогнила, поражение гнилью стропил, поражение гнилью обрешетки (Часть криши на момент обследования менялась) | 2 | 32,478 | 0,65 |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Из оцинкованной стали | Ржавчина на поверхности кровли, (Часть кровли на момент обследования менялась) | 3 | 32,6 | 0,978 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца | - | - | - | - | - |
|  | Оконные проемы | Деревянные переплеты | Оконные переплеты расшатаны в углах, Часть приборов повреждена, Часть приборов отсутствует | 6 | 35 | 2,1 |
|  | Двери | Металлические, деревянные, тамбурные | Коррозия деталей дверных полотен местами | 4 | 28,562 | 1,142 |
|  | Герметизированные стыки | - | - | - | - | - |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Штукатурка по кирпичу раствором известковым, Окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми | Массовое повреждение окрасочного слоя, отслоение штукатурки карнизов и частично перемычек, растрескивание штукатурного слоя, местами значительное разрушение штукатурки, сопровождающиеся полным срезом и отпадением с одного или нескольких простенков | 6,5 | 45 | 2,925 |
|  | Отделка внутренняя | Штукатурка по каменным стенам, Окраска лестничных клеток составами водными, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) стен, потолков, столярных изделий, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток | Окрасочный слой местами потемнел, Окрасочный слой в отдельных местах поврежден | 4 | 31,553 | 1,262 |
|  | Система водоотвода | Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали оцинкованной | Поражение коррозией, По результатам осмотра КР был частично. | 0,5 | 37,973 | 0,19 |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | Кирпичные дымовентканалы | Местами ослабление кладки дымовентканалов, местные разрушения кладки | 0,5 | 45 | 0,225 |
|  | Система холодного водоснабжения | Розлив, Трубопроводы холодной воды из труб оцинкованных, в т.ч.:, Стояки, Разводка в квартирах, Трубопроводы холодной воды из труб черных, в т.ч.:, Запорная арматура | Местами значительное поражение коррозией трубопроводов в подвале, Местное поражение коррозией стояков | 3,5 | 41 | 1,435 |
|  | Система горячее водоснабжения | - | - | - | - | - |
|  | Система канализации | Трубопроводы канализации чугунные, в т.ч.:, Розлив, Стояки, Разводка в квартирах | Значительное поражение коррозией чугунных трубопроводов | 4 | 40 | 1,6 |
|  | Система центрального отопления | Изоляция трубопроводов, Вентили, Задвижки, Домовые магистрали при схемах открытых, Радиаторы чугунные (стальные) при схемах открытых | Местами значительное поражение коррозией трубопроводов в подвале, Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, Значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов | 5,5 | 38 | 2,09 |
|  | Система газооборудования | - | - | - | - | - |
|  | Система электрооборудования | Светильники с лампами накаливания, Электроустановочные изделия (штепсельные розетки, выключатели и т.п.), Вводно-распределительные устройства, Сеть дежурного освещения мест общего пользования | Потеря эластичности изоляции проводов, Следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 3 | 37 | 1,11 |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи | Внутридомовые переговорно-замочные устройства (домофоны), Телеантенны коллективного пользования, Радиоантенны коллективного пользования | По сроку службы | 0,5 | 35 | 0,175 |
|  | Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
|  | Внешнее благоустройство | Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток | Имеются трещины и небольшие выбоины, но без застоев воды, массовое разрушение асфальтового слоя | 3 | 20,984 | 0,63 |
|  | Другое( наружные инж. сети) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(лифты) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(электро плиты) | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | 100 | - | 42 |

Паспорт составил__________________________Олтяну А.А.

Представитель собственника или организации

по его поручению         ___________________________ _____________________________________

«30»__ноября__2010  года

10. Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов

По результатам обследования и расчётам величина интегрального физического износа здания  составила 42 %.

Первоочередными мероприятиями по ремонту здания являются следующие:

- Текущий ремонт:

(Объемы уточняются по описи работ, но не более 50% от общего объема конструктивного элемента или инженерной системы)

Полы в местах общего пользования:

Состав работ:

1. Замена покрытия в ходовых местах.

2. Заделка выбоин.

3.Ремонт основания местами.

Проемы в местах общего пользования

Состав работ:

1. Ремонт дверных коробок и полотен.

2.Замена разрушенных частей сопряжений.

3. Ремонт оконных переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала до 50%

Внутренняя отделка(л\к)

Исходные данные:

| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 259 |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | 259 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 153,5 |
| Площадь поверхности труб | м2 | 0,9 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 2,8 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 26,3 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 14,7 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 49,5 |

Состав работ:

1.Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 30%

2. Затирка штукатурки местами

3.Затирка местами со шпаклевкой .

4. Окраска за два раза водными составами

5. Окраска радиаторов и труб в местах общего пользования масляной краской

6. Окраска решеток на лестничных маршах, торцов л\к

Ямочный ремонт асфальтового покрытия.

2. Капитальный ремонт

1. Капитальный ремонт крыши-кровли (оставшуюся часть)

2. Капитальный ремонт фасадов

3.Капитальный ремонт внутренних инженерно-технических систем:

  - холодного водоснабжения и канализации

  - отопления

  - электроснабжения.

Капитальный ремонт кровли

Исходные данные:

| Площадь кровли металлической | м2 | 1029 |
| --- | --- | --- |
| Площадь обрешетки кровли | м2 | 1019 |
| Количество стропильных ног | шт. | 120 |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 8 |
| Количество вентканалов | ед. | 8 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. | 5 |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 2 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 3 |
| Желоба | м | 88,3 |
| Количество водосточных труб | ед. | 10 |
| Водосточные трубы | м | 74 |
| Защитные ограждения | м | 65,3 |

Состав работ:

- Смена покрытия кровли из оцинкованной стали.

- Смена обрешетки под металлическую кровлю (сплошной из досок и из брусков)

- Ремонт системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий

- Смена мелких обделок из стали оцинкованной

- Устройство колпаков на вентшахтами

Ремонт фасадов

Исходные данные:

| Площадь фасада, всего: | м2 | 1215,7 |
| --- | --- | --- |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 352,3 |
| дворовый фасад | м2 | 863,4 |
| торцовая часть | м2 | - |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | 997,6 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 264,8 |
| дворовый фасад | м2 | 732,8 |
| торцовая часть | м2 | - |
| Фактурный и окрасочные слои | м2 | 997,6 |
| лицевой фасад | м2 | 264,8 |
| дворовый фасад | м2 | 732,8 |
| торцовая часть | м2 | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 | 28 |
| Окрытия окон | м | 140,4 |

Состав работ:

1.Ремонт штукатурки (до 30% от площади)

2. Подготовка поверхности под окраску.

3. Окраска поверхности фасада.

4.Смена мелких металлических покрытий (отливов, сандриков и т.п.)

5. Ремонт цоколя

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (ХВС) в составе общего имущества

| Длина разводящей сети | м | 130 |
| --- | --- | --- |
| Количество стояков | ед. | 6 |
| Длина стояков в подвалах | м | 18 |
| Длина стояков в квартирах | м | 36 |
| Длина разводки в квартирах | м | 18 |
| Вентили латунные | ед. | 12 |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 8 |

Состав работ:

1. Разборка трубопроводов

2.Замена стальных трубопроводов (стояки) на трубопроводы из металлполимерных материалов

3. Устройство разводящей сети (розлива)

4. Смена арматуры всех видов

5. Врезки в действующие сети

6. Гидравлическое испытание трубопровода

Капитальный ремонт системы канализации (без замены приборов) в составе общего имущества

| Длина канализационных труб в подвалах | м | 124 |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 18 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков | м | 44 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 18 |

Состав работ:

- Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 50 и 100 мм

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокого давления  50 и 100 мм

- Присоединение к  действующей сети

- Заделка соединений

Капитальный ремонт системы отопления в составе общего имущества

Исходные данные:

| Длина разводящей сети | м | 462 |
| --- | --- | --- |
| Количество стояков | ед. | 70 |
| Длина стояков в подвалах | м | 140 |
| Длина стояков в квартирах | м | 490 |
| Длина разводки в квартирах | м | 140 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 5 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. | 135 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 6 |
| Теплоизоляция | м2 | 184 |
| Калориферы стальные | ед. | 6 |
| Задвижки | ед. | 2 |
| Вентили | ед. | 74 |

Состав работ:

- Смена стальных трубопроводов распределительной разводки отопления (розлив);

- Смена запорной арматуры;

- Замена стальных трубопроводов отопления ( стояки, квартирная разводка) на трубопроводы из металлполимерных материалов с устройством теплоизоляции;

- Устройство врезок;

- Перегруппировка секция радиаторов с промывкой и частичной заменой со снятием с места и последующим монтажом;

- Испытание системы под гидравлическим давлением.

- Окраска металлических предварительно подготовленных поверхностей  масляной краской за 2 раза

Капитальный ремонт системы электроснабжения в составе общего имущества

(Требуется проектное решение)

Исходные данные:

| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | 2 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 2 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 102 |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 1 |
| в т.ч. двухтарифных | шт. | 1 |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 20 |
| Количество выключателей | ед. | 5 |

Состав работ:

- Демонтаж сетей  коммунального освещения;

- Демонтаж вводно-распределительного устройства и групповых щитов;

- Монтаж сетей коммунального освещения;

- Монтаж групповых щитов и вводно-распределительного устройства;

- Смена электроустановочных изделий (выключатели, лампы и т.п.)