ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

многоквартирного дома

Дата составления: 30.11.2012

Район Санкт-Петербурга: Московский район

Улица (проспект): Обводного канала наб.

Номер дома: 96        Корпус        Литера (А)

Категория: Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Cанкт-Петербург

2012 г.

Фасад дома по адресу: наб. Обводного кан., д.96, лит. (А)

Фасад дома по адресу: наб. Обводного кан., д.96, лит. (А)

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	5

2. Общие сведения о многоквартирном доме	6

3. Экспликация земельного участка	8

4. Инженерное оборудование *	10

5. Специальное инженерное оборудование *	11

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома	11

7. Энергетические характеристики многоквартирного дома	23

8. Ведомость интегральной оценки технического состояния многоквартирного дома по адресу: Обводного канала наб. 96 литера (А)	27

9. Рекомендации по проведению текущего ремонта здания и капитального ремонта его отдельных элементов	29

1. Общая часть

1.1. Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (далее ТЭП) предназначен для обеспечения собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений, управляющих и обслуживающих организаций  полными и достоверными сведениями о потребительских свойствах, технических и экономических характеристиках многоквартирного дома.

1.2. ТЭП многоквартирного дома содержит подробные данные о составе и объёмах (площади) конструктивных элементов и инженерных систем здания, сведения по оценке их технического состояния, полученные на основании визуальных осмотров (обследований)  домов и рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов.

1.3. Данные ТЭП многоквартирного дома используются в процессе управления содержанием и ремонтом  этого дома в целях:

- организации надлежащей технической эксплуатации жилых зданий;

- адресного планирования капитального и текущего ремонта;

- расчета затрат на содержание ремонта общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. определения потребной численности и фонда заработной платы работников управляющих и обслуживающих жилищных организаций по каждому многоквартирному дому;

- для ведения лицевого счета многоквартирного дома.

1.4. Данные ТЭП многоквартирных домов в Санкт-Петербурге обобщаются в виде единой информационной базы для использования в целях  решения  технических, экономических и финансовых задач, возникающих в процессе оперативного управления жилищным фондом города.

1.5. Технико-экономический паспорт заполняется и ведется собственниками, управляющими организациями  (управляющими).

1.6.  Информация, представленная в ТЭП актуализируется дважды в год на основании материалов плановых весенних и осенних технических осмотров здания. Данные паспорта корректируются также по результатам работ текущего и капитального многоквартирного  дома, а также на основании материалов ГУ «ГУИОН».

1.7.  Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

- Правила оценки физического износа (ВСН 53-86 (р)),

- Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88 (р)),

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88 (р)),

- Приказ Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 г. -  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Серия, тип проекта |  | Индивидуальный |
| Год постройки |  | 1900 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 44824,0 |
| Площадь здания всего: | м2 | 9512,8 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 7829 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 852 |
| Количество лестниц | ед. | 5 |
| Количество этажей | ед. | 6 |
| Количество проживающих | чел. | 440 |
| Количество лицевых счетов | ед. | 174 |
| Мансарды | м2 | - |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1999 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (ХВС). (134 кв-ры). |  |
| 2002 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. |  |
| 2006 | Ремонт конструкций крыш и замена покрытий. (2533 кв.м). |  |
| 2008 | Ремонт фасадов, не требующих утепления. (7489 кв.м). |  |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 9 | 46 | 29 | 20 |  |  |  | 104 |
| Количество комнат | 9 | 92 | 87 | 80 |  |  |  | 268 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 353,9 | 2050,0 | 1948,1 | 1479,4 |  |  |  | 5831,4 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 159,1 | 1078,2 | 1154,8 | 930,6 |  |  |  | 3322,7 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 3 | 14 | 11 | 2 |  |  | 30 |
| Количество комнат |  | 6 | 42 | 44 | 10 |  |  | 102 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  | 130,2 | 891,0 | 812,8 | 163,6 |  |  | 1997,6 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  | 66,9 | 525,6 | 527,8 | 104,0 |  |  | 1224,3 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | - |
| Общая площадь общежитий | м2 | - |
| Жилая площадь общежитий | м2 | - |

2.2.4. Прочие показатели

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество встроенных нежилых помещений | ед. | 7 |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений | м2 | 852 |

2.3. Эксплуатационные показатели общего имущества

Уборочные площади общего имущества

многоквартирного жилого дома (площадь, м2)

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 812,0 |  |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | - |  |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 19,8 |  |  |  |
| в том числе: офисные помещения | - |  |  |  |
| Красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей | - |  |  |  |
| Технические помещения ( теплоцентры, водомерные узлы,электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | 19,8 |  |  |  |
| Прочие | - |  |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе: | 1283 |  |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: | 1084 |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс |  | 2 класс | 3 класс |
|  | 1084 |  | - | - |
| Механизированная уборка | - |  | - | - |
| Ручная уборка | 1084,0 |  | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: | - |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс |  | 2 класс | 3 класс |
|  | - |  | - | - |
| Механизированная уборка | - |  | - | - |
| Ручная уборка | - |  | - | - |
| Без покрытия, всего: | 199 |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс |  | 3 класс |
|  | - | 199 |  | - |
| Механизированная уборка | - | - |  | - |
| Ручная уборка | - | 199,0 |  | - |
| Газоны | - |  |  |  |
| 3. Экспликация земельного участка Территория, м2 |  |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по документам | - |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе | 3334 |  |  |  |
| Застроенная, всего | 2051,0 |  |  |  |
| Незастроенная, всего в том числе | 1283 |  |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 1084 |  |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары |  | прочие |
|  | 1084,0 | - |  | - |
| Площадки, всего | 199 |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные |  | прочие |
|  | - | - |  | 199,0 |
| Зеленные насаждения, всего: | - |  |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями |  | Газон, цветники, и т.п. |
|  | - | - |  | - |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки |  |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | 3 |
| с раздвижными дверями | шт. | 3 |
| с открывающими дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | 5 |
| Кодовый замок | шт. | - |

| АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) |  |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 130,5 |
| Площадь отмостки | м2 | 87,0 |
| Объем фундамента | м 3 | 995,9 |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен | м2 | 5605,9 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | м2 | 8304,6 |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 | 8658,0 |
| Площадь подвальных | м2 | 1840,0 |
| Площадь чердачных | м2 | 1948,0 |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | 399,9 |
| Площадь деревянных полов на лестничных клетках | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 | 80,0 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 | 12,0 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | - |
| Площадь цементных полов в приямках | м2 | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | м2 | 7,8 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 | - |
| Площадь паркетных полов | м2 | - |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов всего | шт. | 748 |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт | 45 |
| Площадь оконных проемов всего | м2 | 1859,6 |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 | 140,0 |
| Количество дверных проемов | шт. | 21 |
| в т.ч., металлические | шт. | 8 |
| Площадь дверных проемов | м2 | 59,6 |
| в т.ч., металлические | м2 | 23,5 |
| Площадь остекления | м2 | 266,0 |
| Площадь подоконных досок | м2 | 13,5 |
| Скобяные изделия | компл. | 66 |
| Количество подвальных окон | шт. | - |
| Площадь подвальных окон | м2 | - |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 2533,0 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| Площадь обрешетки кровли | м2 | 2280,0 |
| Количество стропильных ног | шт. | 97 |
| Длина металлического открытия парапета | м | 16,4 |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 47 |
| Количество вентканалов | ед. | 282 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. | 48 |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 3 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 3 |
| Количество продухов на чердаке | ед. | - |
| Количество козырьков | ед. | 4 |
| Площадь козырьков | м2 | 4,8 |
| Желоба | м | 261,1 |
| Количество водосточных труб | ед. | 24 |
| Водосточные трубы | м | 460,8 |
| Свесы | м | 348,1 |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. | - |
| Защитные ограждения | м | 232,1 |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 1617,7 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | 179,7 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 491,9 |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 | - |
| Площадь поверхности труб | м2 | 4,5 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 18,6 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 145,6 |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 | 121,0 |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | 10,1 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 23,4 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 332,1 |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 7489 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 3514,1 |
| дворовый фасад | м2 | 3514,1 |
| торцовая часть | м2 | 460,8 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | 5605,9 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 405,6 |
| дворовый фасад | м2 | 4739,5 |
| торцовая часть | м2 | 460,8 |
| Площадь облицовки, всего | м2 | 2143,4 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 2143,4 |
| дворовый фасад | м2 | - |
| торцовая часть | м2 | - |
| Фактурный и окрасочные слои | м2 | 5605,9 |
| лицевой фасад | м2 | 405,6 |
| дворовый фасад | м2 | 4739,5 |
| торцовая часть | м2 | 460,8 |
| Балконы | шт. | - |
| Площадь балконов | м2 | - |
| Лоджии | шт. | - |
| Площадь лоджии | м2 | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | 4 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 | 801,5 |
| Парапеты | м | 16,4 |
| Карнизы | м | 377,1 |
| Пояса | м | 319,1 |
| Тяги | м | - |
| Окрытия окон | м | 897,6 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 580,2 |
| Количество стояков | ед. | 68 |
| Длина стояков в подвалах | м | - |
| Длина стояков в квартирах | м | 851,4 |
| Длина разводки в квартирах | м | 58,5 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 30 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. | 703 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 136 |
| Теплоизоляция | м2 | 208,9 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 2 |
| Вентили | ед. | - |
| Трехходовые краны | ед. | - |
| Элеваторы | ед. | - |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | - |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 310,7 |
| Количество стояков | ед. | 48 |
| Длина стояков в подвалах | м | - |
| Длина стояков в квартирах | м | 864,0 |
| Длина разводки в квартирах | м | 512,4 |
| Вентили латунные | ед. | - |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 48 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. | - |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 297,6 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | - |
| Количество стояков | шт. | 48 |
| Длина стояков | м | 1017,6 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 384 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЕД. ИЗМЕР. |  | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети |  | м |  | - |
| Длина стояков в подвалах |  | м |  | - |
| Длина стояков в квартирах |  | м |  | - |
| Количество стояков | ед. |  | - |  |
| Длина разводки в квартирах | м |  | - |  |
| Количество задвижек | ед. |  | - |  |
| Количество вентилей в подвалах | ед. |  | - |  |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. |  | - |  |
| Прочие | шт. |  | - |  |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | 35 |
| Количество силовых щитов | ед. | 3 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 5 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 554,1 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 241,0 |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 1 |
| в т.ч. двухтарифных | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | ед. | - |
| Количество светильников дневного света | ед. | 75 |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 18 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | - |
| Количество выключателей | ед. | 11 |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | - |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1960 г. |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 1084 |
| в т.ч.: |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 | 1084,0 |
| тротуары | м2 | - |
| прочие | м2 | - |
| Покрытия замощенные | м2 | - |
| Количество лестничных указателей | ед. | 5 |
| Количество скамеек | ед. | - |
| Ограждения газонов | м2 | - |

6.15.1. Детское оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Бумы | шт. | - |
| Домики | шт. | - |
| Качели | шт. | - |
| Песочницы | шт. | - |
| Скамейки | шт. | - |
| Шведские стенки | шт. | - |
| Ограждение газонов детских площадок | м2 | - |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 45164911,36 |

7. Энергетические характеристики многоквартирного дома

7.1. Температурные условия

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период |  | °С | 20 |
| 2 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |  | °С | 18 |
| 3 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |  | °С | 20 |
| 4 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С | -26 |
| 5 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -1,8 |
| 6 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 220 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С∙сут | 4356 |

7.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Нормативное потребление | Фактическое потребление в базовом году *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Тепловая энергия, в т.ч. |  | МВт∙ч/год | 2429,51965 | 1475,4981 |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  | МВт∙ч/год | 2429,51965 | 1475,4981 |
|  | на горячее водоснабжение |  | МВт∙ч/год | - | - |
| 2 | Электрическая энергия, в т.ч. |  | МВт∙ч/год | 68,64 | 0,00136 |
|  | на общедомовое освещение |  | МВт∙ч/год | - | - |
|  | на лифтовое оборудование |  | МВт∙ч/год | - | - |
|  | на отопление и вентиляцию |  | МВт∙ч/год | - | - |
|  | на водоснабжение и канализацию |  | МВт∙ч/год | - | - |
| 3 | Природный газ |  | тыс. м3/год | - | - |
| 4 | Водопроводная вода |  | тыс. м3/год | 58,608 | 4,434 |

*)	За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

7.3. Удельные расходы энергоносителей *

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Нормативный удельный расход | Фактический в базовом году 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) (расч) | кВт∙ч/м2 | 255,3948 | 155,1066 |
|  | на горячее водоснабжение |  | кВт∙ч/м2 | - | - |
| 2 | Электрическая энергия |  | кВт∙ч/м2 | 0,00722 | 0,00014 |
| 3 | Природный газ |  | м3/м2 | - | - |
| 4 | Водопроводная вода |  | м3/м2 | 0,00616 | 0,46611 |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |  | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) | 255,40202 | 155,10674 |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) | 12,44291 | 7,55684 |

*)	Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

1)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

7.4. Характеристики максимального энергопотребления здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативное | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность, в т.ч.: |  |  | 0,46014 | 0,27945 |
|  | отопление |  | кВт (Гкал/час) | 0,46014 | 0,27945 |
|  | горячее водоснабжение |  | кВт (Гкал/час) | - | - |
|  | принудительная вентиляция |  | кВт (Гкал/час) | - | - |
|  | воздушно тепловые завесы |  | кВт (Гкал/час) | - | - |
|  | Электрическая мощность, в т.ч.: |  | кВт | 67 | 6,53 |
|  | общедомовое освещение |  | кВт | 31 | 3,78 |
|  | лифтовое оборудование |  | кВт | 36 | 2,75 |
|  | вентиляция |  | кВт | - | - |
|  | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) |  | кВт | - | - |
| 2 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС |  | кВт (Гкал/ч) | - | - |
| 3 | Средние суточные расходы |  |  |  |  |
|  | природного газа |  | м3/сут. | - | - |
|  | холодной воды |  | м3/сут. | 160,56986 | 12,14795 |
|  | горячей воды |  | м3/сут. | - | - |
|  | электроэнергии |  | кВт∙ч/сут. | 188,05479 | 0,00373 |
| 4*) | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | на отопление |  | Вт/м2 | 48,37023 | 29,37625 |
|  | на вентиляцию |  | Вт/м2 | - | - |
| 5 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) | 12,44291 | 7,55684 |

*)	Удельный расход определяется на 1 м2 общей площади квартир.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

7.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия, в т.ч.: | 1 | СОЭ-5 | 1 | ЖКС1 |
|  | освещение |  |  |  |  |
|  | силовая нагрузка |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия, в т.ч.: | 1 | ПРЭМ | 2 | ЖКС1 |
|  | ГВС |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 3 | Вода холодная | 1 | ВМХ-50 | 1 | ГУП "Водоканал" |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5 | Природный газ |  |  |  |  |

8. Ведомость интегральной оценки технического состояния  многоквартирного дома по адресу: Обводного канала наб. 96 литера (А)

(составляется на основании визуального обследования многоквартирного дома)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техническое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физический износ, % | Физический износ с учетом уд.веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Фундаменты | Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе | Следы увлажнения цоколя, неравномерная осадка фундамента, выпучивание | 5 | 42,594 | 2,13 |
|  | Стены | Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе | Ослабление кирпичной кладки стен, следы увлажнения стен | 22 | 43,578 | 9,587 |
|  | Перегородки | Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, Из сухой штукатурки по деревянному каркасу | Глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями, ощутимая зыбкость, отклонение от вертикали | 8 | 44,622 | 3,57 |
|  | Перекрытия | С кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам | Выщелачивание раствора в швах, коррозии балок | 12 | 42,612 | 5,113 |
|  | Полы | Цементные железненые, Из керамических плиток по бетонному основанию | Стирание поверхности в ходовых местах, массовые глубокие выбоины, отсутствие плиток местами | 7 | 42,331 | 2,963 |
|  | Лестницы | Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите, Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | Выбоины в отдельных ступенях, поверхности ступеней стерты, ступени местами разбиты | 3 | 41,695 | 1,251 |
|  | Крыши | Стропила и обрешетка деревянные | Поражение гнилью концов стропильных ног, ослабление соединений | 2 | 34,802 | 0,696 |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Из оцинкованной стали | Ослабление крепления отдельных листов к обрешетке, неплотности фальцев пробоины (КР - 2006 г.) | 3 | 27,336 | 0,82 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца | - | - | - | - | - |
|  | Оконные проемы | Деревянные переплеты | Оконные переплеты рассохлись, расшатаны в углах, часть приборов повреждена или отсутствует | 7 | 41,271 | 2,889 |
|  | Двери | Металлические, деревянные, тамбурные | Дверные полотна осели, приборы частично неисправны, наличники повреждены, уплотнительные прокладки местами отсутствуют, трещины в местах сопряжения коробок со стенами | 3 | 34,471 | 1,034 |
|  | Герметизированные стыки | - | - | - | - | - |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Облицовка цементными офактуренными плитками, Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной, Облицовка керамической плиткой, Штукатурка по кирпичу раствором сложным, Окраска по штукатурке (по бетону) составами полимерными | Местные единичные повреждения окрасочного слоя, мелкие трещины в плитках, сколы местами (КР - 2008 г.) | 4 | 23,172 | 0,927 |
|  | Отделка внутренняя | Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) стен, потолков, столярных изделий, Окраска лестничных клеток составами полуводными (эмульсионными), Штукатурка по каменным стенам | Окрасочный слой местами загрязнился, растрескался, царапины окрасочного слоя | 6 | 26,597 | 1,596 |
|  | Система водоотвода | Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали оцинкованной | Ослабление креплений, местами значительное поражение коррозией части труб | 0,5 | 23,533 | 0,118 |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | Кирпичные дымовентканалы | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки | 0,8 | 42 | 0,336 |
|  | Система холодного водоснабжения | Водомерные узлы, Разводка в квартирах, Запорная арматура, Стояки, Розлив, Трубопроводы холодной воды из труб оцинкованных, в т.ч.: | Капельные течи в местах врезки кранов, поражение коррозией отдельных участков трубопроводов | 3 | 32,116 | 0,963 |
|  | Система горячее водоснабжения | Газовые колонки | По сроку службы | 1 | 44 | 0,44 |
|  | Система канализации | Разводка в квартирах, Стояки, Розлив, Трубопроводы канализации чугунные, в т.ч.: | Повреждение чугунных трубопроводов, значительное поражение коррозией стояков и трубопроводов | 3 | 37,131 | 1,114 |
|  | Система центрального отопления | Радиаторы чугунные (стальные) при схемах открытых, Домовые магистрали при схемах открытых, Изоляция трубопроводов, Задвижки | Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, капельные течи в местах врезки запорной арматуры (КР системы - 2002 г.) | 4,5 | 27,621 | 1,243 |
|  | Система газооборудования | - | - | - | - | - |
|  | Система электрооборудования | Вводно-распределительные устройства, Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками, Электроустановочные изделия (штепсельные розетки, выключатели и т.п.), Светильники с лампами накаливания, Светильники люминесцентные, Сеть дежурного освещения мест общего пользования, Сети питания лифтовых установок | Потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски | 2 | 35,203 | 0,704 |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи | Радиоантенны коллективного пользования, Телеантенны коллективного пользования, Диспетчерская радиосвязь (оборудование), Внутридомовые переговорно-замочные устройства (домофоны) | По сроку службы | 0,5 | 43 | 0,215 |
|  | Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
|  | Внешнее благоустройство | Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток | Асфальт с трещинами и выбоинами, местами застои воды | 2 | 27 | 0,54 |
|  | Другое( наружные инж. сети) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(лифты) | С раздвижными дверями (приставная шахта) | По сроку службы. Год ввода в эксплуатацию - 1960 г. | 0,7 | 47 | 0,329 |
|  | Другое(электро плиты) | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | 100 | - | 39 |

Паспорт составил__________________________Олтяну А.А.

Представитель собственника или организации

по его поручению         ___________________________ _____________________________________

«30»__ноября__2012  года

9. Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов

По результатам обследования и расчётам величина интегрального физического износа здания  составила 39 %.

Первоочередными мероприятиями по ремонту здания являются следующие:

- Текущий ремонт:

(Объемы уточняются по описи работ, но не более 50% от общего объема конструктивного элемента или инженерной системы)

Полы в местах общего пользования:

Состав работ:

1. Замена покрытия в ходовых местах.

2. Заделка выбоин.

3.Ремонт основания местами.

Проемы в местах общего пользования

Состав работ:

1. Ремонт дверных коробок и полотен.

2.Замена разрушенных частей сопряжений.

3. Ремонт оконных переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала до 50%

Внутренняя отделка(л\к)

Исходные данные:

| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 1617,7 |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | 179,7 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 491,9 |
| Площадь поверхности труб | м2 | 4,5 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 18,6 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 145,6 |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 | 121,0 |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | 10,1 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 23,4 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 332,1 |

Состав работ:

1.Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 30%

2. Затирка штукатурки местами

3.Затирка местами со шпаклевкой .

4.Окраска масляными составами мест общего пользования

5. Окраска за два раза водными составами

6. Окраска радиаторов и труб в местах общего пользования масляной краской

7. Окраска решеток на лестничных маршах, торцов л\к

Текущий ремонт инженерных систем ХВС, отопления.

Состав работ:

- В пределах подготовки к отопительному сезону

Ямочный ремонт асфальтового покрытия.

2. Капитальный ремонт

1.Капитальный ремонт внутренних инженерно-технических систем:

  - канализации

  - электроснабжения.

2. Реконструкция (модернизация) лифтов

Капитальный ремонт системы канализации (без замены приборов) в составе общего имущества

| Длина канализационных труб в подвалах | м | 297,6 |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | - |
| Количество стояков | шт. | 48 |
| Длина стояков | м | 1017,6 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 384 |

Состав работ:

- Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 50 и 100 мм

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокого давления  50 и 100 мм

- Присоединение к  действующей сети

- Заделка соединений.

5.*      Теплоизоляция слоем нормативной величины (в зависимости от диаметра труб и вида теплоизоляционного материала) участка канализационной вытяжки в пределах чердачного помещения.

Капитальный ремонт системы электроснабжения в составе общего имущества

(Требуется проектное решение)

Исходные данные:

| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | 35 |
| Количество силовых щитов | ед. | 3 |
| Количество распределительных щитов | ед. | 5 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 554,1 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 241,0 |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 1 |
| в т.ч. двухтарифных | шт. | 1 |
| Количество светильников дневного света | ед. | 75 |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 18 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | - |
| Количество выключателей | ед. | 11 |

Состав работ:

- Демонтаж силовых сетей и сетей  коммунального освещения;

- Демонтаж вводно-распределительного устройства и групповых щитов;

- Монтаж силовых сетей и сетей коммунального освещения;

- Монтаж групповых щитов и вводно-распределительного устройства;

- Смена электроустановочных изделий (выключатели, лампы и т.п.)

- Установка энергосберегающих светильников.

Реконструкция (модернизация) лифтов

Лифтовое оборудование отработало нормативный срок эксплуатации (25 лет). Дальнейшая эксплуатация возможна только после технической экспертизы  и разрешения инженерного центра. Необходима подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию или модернизацию.

В АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2015 -2016 ГОДЫ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

*Мероприятия по энергосбережению проводятся после энергетического обследования многоквартирного дома.