ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

многоквартирного дома

Дата составления: 12.11.2012

Район Санкт-Петербурга: Московский район

Улица (проспект): Типанова ул.

Номер дома: 10        Корпус        Литера А

Категория: «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г.

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Cанкт-Петербург

2012 г.

Фасад дома по адресу: Типанова ул. д.10 А

Фасад дома по адресу: Типанова ул. д.10 А

| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |
| Дата внесения изменений, подпись ответственного и ее расшифровка: |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	5

2. Общие сведения о многоквартирном доме	6

3. Экспликация земельного участка	8

4. Инженерное оборудование *	10

5. Специальное инженерное оборудование *	11

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома	12

7. Энергетические характеристики многоквартирного дома	21

8. Ведомость интегральной оценки технического состояния многоквартирного дома по адресу: Типанова ул. 10 литера А	30

9. Рекомендации по проведению текущего ремонта здания и капитального ремонта его отдельных элементов	32

1. Общая часть

1.1. Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (далее ТЭП) предназначен для обеспечения собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений, управляющих и обслуживающих организаций  полными и достоверными сведениями о потребительских свойствах, технических и экономических характеристиках многоквартирного дома.

1.2. ТЭП многоквартирного дома содержит подробные данные о составе и объёмах (площади) конструктивных элементов и инженерных систем здания, сведения по оценке их технического состояния, полученные на основании визуальных осмотров (обследований)  домов и рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов.

1.3. Данные ТЭП многоквартирного дома используются в процессе управления содержанием и ремонтом  этого дома в целях:

- организации надлежащей технической эксплуатации жилых зданий;

- адресного планирования капитального и текущего ремонта;

- расчета затрат на содержание ремонта общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. определения потребной численности и фонда заработной платы работников управляющих и обслуживающих жилищных организаций по каждому многоквартирному дому;

- для ведения лицевого счета многоквартирного дома.

1.4. Данные ТЭП многоквартирных домов в Санкт-Петербурге обобщаются в виде единой информационной базы для использования в целях  решения  технических, экономических и финансовых задач, возникающих в процессе оперативного управления жилищным фондом города.

1.5. Технико-экономический паспорт заполняется и ведется собственниками, управляющими организациями  (управляющими).

1.6.  Информация, представленная в ТЭП актуализируется дважды в год на основании материалов плановых весенних и осенних технических осмотров здания. Данные паспорта корректируются также по результатам работ текущего и капитального многоквартирного  дома, а также на основании материалов ГУ «ГУИОН».

1.7.  Технико-экономический паспорт заполняется и ведется на основании следующих нормативных документов:

- Правила оценки физического износа (ВСН 53-86 (р)),

- Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88 (р)),

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88 (р)),

- Приказ Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 г. -  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Серия, тип проекта |  | 1-415-1 |
| Год постройки |  | 1959 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 13512 |
| Площадь здания всего: | м2 | 2177,5 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 1874 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | - |
| Количество лестниц | ед. | 3 |
| Количество этажей | ед. | 5 |
| Количество проживающих | чел. | 86 |
| Количество лицевых счетов | ед. | 36 |
| Мансарды | м2 | - |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2006 | Ремонт конструкций крыш и замена покрытий. (887 м2). | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 6 | 14 | 8 | - | - | - | - | 28 |
| Количество комнат | 6 | 28 | 24 | - | - | - | - | 58 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 242,7 | 788,6 | 630 | - | - | - | - | 1661,3 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 124,4 | 505,4 | 418,5 | - | - | - | - | 1048,3 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Количество комнат | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) | - | 55,6 | 157,1 | - | - | - | - | 212,7 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) | - | 35 | 110,7 | - | - | - | - | 145,7 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | - |
| Общая площадь общежитий | м2 | - |
| Жилая площадь общежитий | м2 | - |

2.2.4. Прочие показатели

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество встроенных нежилых помещений | ед. | - |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений | м2 | - |

2.3. Эксплуатационные показатели общего имущества

Уборочные площади общего имущества

многоквартирного жилого дома (площадь, м2)

| Наименование общего имущества | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши и площадки | 278 |  |  |  |
| Коридоры мест общего пользования | - |  |  |  |
| Служебные помещения, всего: | 25,5 |  |  |  |
| в том числе: офисные помещения | - |  |  |  |
| Красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей | - |  |  |  |
| Технические помещения ( теплоцентры, водомерные узлы,электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | 25,5 |  |  |  |
| Прочие | - |  |  |  |
| Придомовая территория, всего: в том числе: | 2816 |  |  |  |
| С усовершенствованным покрытием, всего: | 822 |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс |  | 2 класс | 3 класс |
|  | 822 |  | - | - |
| Механизированная уборка | 128 |  | - | - |
| Ручная уборка | 694 |  | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего: | 850 |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс |  | 2 класс | 3 класс |
|  | 850 |  | - | - |
| Механизированная уборка | - |  | - | - |
| Ручная уборка | 850 |  | - | - |
| Без покрытия, всего: | - |  |  |  |
| в том числе по классам | 1 класс | 2 класс |  | 3 класс |
|  | - | - |  | - |
| Механизированная уборка | - | - |  | - |
| Ручная уборка | - | - |  | - |
| Газоны | 1144 |  |  |  |
| 3. Экспликация земельного участка Территория, м2 |  |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по документам | - |  |  |  |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе | 3465 |  |  |  |
| Застроенная, всего | 709 |  |  |  |
| Незастроенная, всего в том числе | 2756 |  |  |  |
| Твердые покрытия, всего: | 822 |  |  |  |
| в том числе | проезды | тротуары |  | прочие |
|  | 128 | 694 |  | - |
| Площадки, всего | 850 |  |  |  |
| в том числе | детские | спортивные |  | прочие |
|  | - | - |  | 850 |
| Зеленные насаждения, всего: | 1084 |  |  |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями |  | Газон, цветники, и т.п. |
|  | - | 1084 |  | - |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

4.5. Газоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |

4.6. Вентиляция

| Вентиляция |  |
| --- | --- |

4.7. Водостоки

| Внутренние водостоки |  |
| --- | --- |
| Наружные водостоки |  |

4.8. Мусоропроводы

| Мусоропроводы |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | - |
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающими дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | 3 |
| Кодовый замок | шт. | - |

| АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) |  |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) |  |
| Антенны коллективного пользования |  |
| Кабельное ТВ |  |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Фундаменты

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | м2 | 158,6 |
| Площадь отмостки | м2 | 63 |
| Объем фундамента | м 3 | 293,3 |

6.2. Стены и перегородки

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь наружных стен | м2 | 1828,2 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | м2 | 4109,3 |

6.3. Перекрытия

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | м2 | 2287,2 |
| Площадь подвальных | м2 | 627,4 |
| Площадь чердачных | м2 | 665 |

6.4. Полы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | 181,4 |
| Площадь деревянных полов на лестничных клетках | м2 | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
| Площадь полов из керамической плитки | м2 | - |
| Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 | 25,5 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | - |
| Площадь цементных полов в приямках | м2 | 2,4 |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | м2 | - |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 | - |
| Площадь паркетных полов | м2 | - |

6.5. Проемы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов всего | шт. | 167 |
| Количество оконных проемов мест общего пользования | шт | 12 |
| Площадь оконных проемов всего | м2 | 384,1 |
| Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 | 27,6 |
| Количество дверных проемов | шт. | 11 |
| в т.ч., металлические | шт. | 3 |
| Площадь дверных проемов | м2 | 26,9 |
| в т.ч., металлические | м2 | 8,7 |
| Площадь остекления | м2 | 51,9 |
| Площадь подоконных досок | м2 | 4,3 |
| Скобяные изделия | компл. | 23 |
| Количество подвальных окон | шт. | 12 |
| Площадь подвальных окон | м2 | 5,4 |

6.6. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 887 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | - |
| Площадь обрешетки кровли | м2 | 833,8 |
| Количество стропильных ног | шт. | 70 |
| Длина металлического открытия парапета | м | - |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 9 |
| Количество вентканалов | ед. | 62 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. | 9 |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 2 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 2 |
| Количество продухов на чердаке | ед. | - |
| Количество козырьков | ед. | 2 |
| Площадь козырьков | м2 | 2,2 |
| Желоба | м | 105,2 |
| Количество водосточных труб | ед. | 8 |
| Водосточные трубы | м | 134,4 |
| Свесы | м | 105,2 |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. | - |
| Защитные ограждения | м | 99,9 |

6.7. Отделка внутренняя

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 388,2 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | 425,5 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 206,9 |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 | 36 |
| Площадь поверхности труб | м2 | 2,5 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 7,2 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 79,8 |
| Площадь решеток оконных ограждений | м2 | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | м2 | - |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | 1,3 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 10,5 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 96,6 |

6.8. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2221 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 883,7 |
| дворовый фасад | м2 | 883,7 |
| торцовая часть | м2 | 453,6 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | 1828,2 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 727,4 |
| дворовый фасад | м2 | 727,4 |
| торцовая часть | м2 | 373,4 |
| Площадь облицовки, всего | м2 | - |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | - |
| дворовый фасад | м2 | - |
| торцовая часть | м2 | - |
| Фактурный и окрасочные слои | м2 | 1828,2 |
| лицевой фасад | м2 | 727,4 |
| дворовый фасад | м2 | 727,4 |
| торцовая часть | м2 | 373,4 |
| Балконы | шт. | 33 |
| Площадь балконов | м2 | 47,5 |
| Лоджии | шт. | - |
| Площадь лоджии | м2 | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | 3 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 | 38,4 |
| Парапеты | м | - |
| Карнизы | м | 105,2 |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Окрытия окон | м | 192,1 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |

6.9. Система теплоснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 256,4 |
| Количество стояков | ед. | 33 |
| Длина стояков в подвалах | м | 53,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 422,4 |
| Длина разводки в квартирах | м | 232,5 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 15 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. | 155 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 66 |
| Теплоизоляция | м2 | 64,1 |
| Калориферы стальные | ед. | - |
| Конвекторы | ед. | - |
| Задвижки | ед. | 5 |
| Вентили | ед. | 2 |
| Трехходовые краны | ед. | 5 |
| Элеваторы | ед. | 1 |
| Короба | ед. | - |
| Количество теплоцентров | ед. | 1 |

6.10. Система водоснабжения и канализации

6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | 68,8 |
| Количество стояков | ед. | 9 |
| Длина стояков в подвалах | м | 3,3 |
| Длина стояков в квартирах | м | 137,7 |
| Длина разводки в квартирах | м | 201,5 |
| Вентили латунные | ед. | 31 |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 9 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | ед. | - |

6.10.2. Канализация

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 42,8 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 14,7 |
| Количество стояков | шт. | 9 |
| Длина стояков | м | 164,7 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 63 |

6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Длина разводящей сети | м | - |
| Длина стояков в подвалах | м | - |
| Длина стояков в квартирах | м | - |
| Количество стояков | ед. | - |
| Длина разводки в квартирах | м | - |
| Количество задвижек | ед. | - |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | - |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. | - |
| Прочие | шт. | - |

6.11. Система электроснабжения

| НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЕД. ИЗМЕР. |  | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство |  | шт. |  | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к |  | ед. |  | 15 |
| Количество силовых щитов |  | ед. |  | - |
| Количество распределительных щитов | ед. |  | 1 |  |
| Длина сетей коммунального освещения | м |  | 128,2 |  |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м |  | - |  |
| Количество счетчиков, всего: | шт. |  | 1 |  |
| в т.ч. двухтарифных | шт. |  | 1 |  |
| Количество номерных знаков | ед. |  | - |  |
| Количество светильников дневного света | ед. |  | 15 |  |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. |  | - |  |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. |  | 4 |  |
| Количество выключателей | ед. |  | 8 |  |

6.12. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | м2 | - |
| Площадь подвалов | м2 | 510 |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

6.13. Лифтовое оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
| Год реконструкции | год | - |
| Год модернизации | год | - |

6.14. Мусоропроводы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. | - |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
| Площадь мусороприемных камер | м2 | - |

6.15. Благоустройство

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 822 |
| в т.ч.: |  |  |
| внутридворовые проезды | м2 | 128 |
| тротуары | м2 | 694 |
| прочие | м2 | - |
| Покрытия замощенные | м2 | - |
| Количество лестничных указателей | ед. | 3 |
| Количество скамеек | ед. | - |
| Ограждения газонов | м2 | - |

6.15.1. Детское оборудование

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Бумы | шт. | - |
| Домики | шт. | - |
| Качели | шт. | - |
| Песочницы | шт. | - |
| Скамейки | шт. | - |
| Шведские стенки | шт. | - |
| Ограждение газонов детских площадок | м2 | - |

6.16. Стоимостные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 17934853,12 |

7. Энергетические характеристики многоквартирного дома

7.1. Температурные условия

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период |  | °С | 20 |
| 2 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |  | °С | 18 |
| 3 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |  | °С | 20 |
| 4 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С | -26 |
| 5 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С | -1,8 |
| 6 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 220 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С∙сут | 4356 |

7.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактическое потребление в базовом году *) | Нормативное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Тепловая энергия, в т.ч. |  | МВт∙ч/год | 574,35569 | 418,47066 |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  | МВт∙ч/год | 574,35569 | 418,47066 |
|  | на горячее водоснабжение |  | МВт∙ч/год | - | - |
| 2 | Электрическая энергия, в т.ч. |  | МВт∙ч/год | 6,192 | 0,01792 |
|  | на общедомовое освещение |  | МВт∙ч/год | 6,192 | 0,01792 |
|  | на лифтовое оборудование |  | МВт∙ч/год | - | - |
|  | на отопление и вентиляцию |  | МВт∙ч/год | - | - |
|  | на водоснабжение и канализацию |  | МВт∙ч/год | - | - |
| 3 | Природный газ |  | тыс. м3/год | - | - |
| 4 | Водопроводная вода |  | тыс. м3/год | 11,4552 | 6,952 |

*)	За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

7.3. Удельные расходы энергоносителей *

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактический в базовом году 1) | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) (расч) | кВт∙ч/м2 | 263,7684 | 192,17941 |
|  | на горячее водоснабжение |  | кВт∙ч/м2 | - | - |
| 2 | Электрическая энергия |  | кВт∙ч/м2 | 0,00284 | 0,00823 |
| 3 | Природный газ |  | м3/м2 | - | - |
| 4 | Водопроводная вода |  | м3/м2 | 0,00526 | 3,19265 |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |  | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) | 263,77124 | 192,18764 |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) | 9,75828 | 7,1098 |

*)	Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

1)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

7.4. Характеристики максимального энергопотребления здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактическое | нормативное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность, в т.ч.: |  |  | 0,10878 | 0,07926 |
|  | отопление |  | кВт (Гкал/час) | 0,10878 | 0,07926 |
|  | горячее водоснабжение |  | кВт (Гкал/час) | - | - |
|  | принудительная вентиляция |  | кВт (Гкал/час) | - | - |
|  | воздушно тепловые завесы |  | кВт (Гкал/час) | - | - |
|  | Электрическая мощность, в т.ч.: |  | кВт | 6 | 1,04 |
|  | общедомовое освещение |  | кВт | 6 | 1,04 |
|  | лифтовое оборудование |  | кВт | - | - |
|  | вентиляция |  | кВт | - | - |
|  | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) |  | кВт | - | - |
| 2 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС |  | кВт (Гкал/ч) | - | - |
| 3 | Средние суточные расходы |  |  |  |  |
|  | природного газа |  | м3/сут. | - | - |
|  | холодной воды |  | м3/сут. | 31,38411 | 19,04658 |
|  | горячей воды |  | м3/сут. | - | - |
|  | электроэнергии |  | кВт∙ч/сут. | 16,96438 | 0,0491 |
| 4*) | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | на отопление |  | Вт/м2 | 49,95614 | 36,39762 |
|  | на вентиляцию |  | Вт/м2 | - | - |
| 5 | Удельная тепловая характеристика здания |  | Вт/(м3∙°С) | 9,75828 | 7,1098 |

*)	Удельный расход определяется на 1 м2 общей площади квартир.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

7.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия, в т.ч.: | - | - | - | - |
|  | освещение | 1 | СОЭ | 1 | ООО "ЖКС№1 Московского р-на" |
|  | силовая нагрузка | - | - | - | - |
| 2 | Тепловая энергия, в т.ч.: | 1 | СПТ | 1 | ООО "ЖКС№1 Московского р-на" |
|  | ГВС | - | - | - | - |
|  | отопление и вентиляция | - | - | - | - |
| 3 | Вода холодная | 1 | ВМХ | 1 | ГУП "Водоканал" |
| 4 | Водоотведение | 1 | - | - | - |
| 5 | Природный газ | - | - | - | - |

8. Ведомость интегральной оценки технического состояния  многоквартирного дома по адресу: Типанова ул. 10 литера А

(составляется на основании визуального обследования многоквартирного дома)

| № п\п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техническое состояние | Удельный вес констр. элемента коэф., % | Физический износ, % | Физический износ с учетом уд.веса конструктивных элементов (гр.5 * гр.6/ 100). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Фундаменты | Ленточные бетонные и железобетонные | Небольшие трещины под окнами первого этажа., трещины в швах между блоками, следы увлажнения стен подвала., следы увлажнения цоколя. | 6 | 35,705 | 2,142 |
|  | Стены | Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) | Отдельные трещины, выбоины местами, одиночные выбоины плит в углах здания. * Крупноблочные | 18 | 38,008 | 6,841 |
|  | Перегородки | Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, Гипсовые, гипсоволокнистые | Редкие сколы, единичные глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями, выбоины | 6 | 40,533 | 2,432 |
|  | Перекрытия | Железобетонные сборные и монолитные | По сроку службы | 12 | 34,794 | 4,175 |
|  | Полы | Цементные железненые, Цементные с мраморной крошкой, Из керамических плиток по бетонному основанию | Трещины, стирание поверхности в ходовых местах | 8 | 35 | 2,8 |
|  | Лестницы | Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите, Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | Сколы местами в ступенях, перила повреждены | 2 | 36 | 0,72 |
|  | Крыши | Стропила и обрешетка деревянные | Поражение гнилью мауэрлата, поражение гнилью концов стропильных ног, ослабление врубок, ослабление соединений, поражение гнилью обрешетки | 2 | 34,003 | 0,68 |
|  | Покрытия крыш (кровля) | Из оцинкованной стали | Ослабление крепления отдельных листов к обрешетке, неплотности фальцев пробоины, поражение ржавчиной местами. КР 2006г. | 3 | 22,265 | 0,668 |
|  | Балконы, лоджии, крыльца | Лоджии, балконы по железобетонным плитам перекрытия, Полы цементные или плиточные балконов и лоджий с гидроизоляцией, Ограждения балконов и лоджий - металлическая решетка, Крыльца бетонные с каменными или бетонными ступенями | Следы увлажнения на нижней плоскости плиты, следы увлажнения на участках стены примыкающих к балкону (козырьку), цементный пол местами поврежден | 0,5 | 35,253 | 0,176 |
|  | Оконные проемы | Деревянные переплеты | Истертость в притворах, трещины стекол, мелкие повреждения отливов, оконные переплеты рассохлись, расшатаны в углах, часть приборов местами отсутствует | 8 | 36 | 2,88 |
|  | Двери | Металлические, деревянные, тамбурные | Стертость дверных полотен, щели в притворах, дверные полотна осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены, коррозия деталей дверных полотен местами | 4 | 33,765 | 1,351 |
|  | Герметизированные стыки | - | - | - | - | - |
|  | Наружная отделка, в том числе фасадов | Штукатурка по кирпичу раствором сложным, Окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной | Потемнел, загрязнился, отслоения местами, отслоение накрывочного слоя местами. Местами поражение ржавчиной отливов | 8 | 36,98 | 2,958 |
|  | Отделка внутренняя | Штукатурка по каменным стенам, Окраска лестничных клеток составами водными, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) стен, потолков, столярных изделий, Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток | Окрасочный слой местами потемнел, загрязнился, царапины, матовые пятна, сколы местами | 6 | 24,818 | 1,489 |
|  | Система водоотвода | Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали оцинкованной | Ослабление креплений, мест присоединения, коррозия | 0,5 | 25 | 0,125 |
|  | Отопительные печи и кухонные очаги | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | Сборные железобетонные дымовентканалы | Отдельные трещины, выбоины | 0,5 | 37 | 0,185 |
|  | Система холодного водоснабжения | Водомерные узлы, Трубопроводы холодной воды из труб оцинкованных, в т.ч.:, Розлив, Стояки, Разводка в квартирах, Запорная арматура | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи), поражение коррозией отдельных участков трубопроводов | 3 | 35 | 1,05 |
|  | Система горячее водоснабжения | Газовые колонки | По сроку службы | 0,5 | 37 | 0,185 |
|  | Система канализации | Трубопроводы канализации чугунные, в т.ч.:, Розлив, Стояки, Разводка в квартирах | Местами значительное поражение коррозией трубопроводов в подвале, местное поражение коррозией стояков, значительное поражение коррозиейт чугунных трубопроводов | 3 | 38,811 | 1,164 |
|  | Система центрального отопления | Радиаторы чугунные (стальные) при схемах открытых, Домовые магистрали при схемах открытых, Задвижки, Вентили, Трехходовые краны, Элеваторы, Изоляция трубопроводов, Оборудование ЦТП | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы их ремонта отдельными местами, коррозия трубопроводов в подвале | 4,5 | 42,117 | 1,895 |
|  | Система газооборудования | - | - | - | - | - |
|  | Система электрооборудования | Вводно-распределительные устройства, Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками, Квартирные щитки, Сеть дежурного освещения мест общего пользования, Светильники с лампами накаливания, Электроустановочные изделия (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) | Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта приборов отдельными местами | 2 | 34 | 0,68 |
|  | Оборудование систем автоматизации, диспетчеризации (контроля) и связи | Регулирование и учет теплопотребления (оборудование), Телеантенны коллективного пользования, Радиоантенны коллективного пользования, Внутридомовые переговорно-замочные устройства (домофоны) | По сроку службы | 0,5 | 31 | 0,155 |
|  | Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
|  | Внешнее благоустройство | Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток, Элементы озеленения (газоны) | Мелкие трещины и незначительные выбоины | 2 | 12 | 0,24 |
|  | Другое( наружные инж. сети) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(лифты) | - | - | - | - | - |
|  | Другое(электро плиты) | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 100 |  | 35 |

Паспорт составил__________________________Олтяну А.А.

Представитель собственника или организации

по его поручению         ___________________________ _____________________________________

«12»__ноября__2012  года

9. Рекомендации по проведению текущего  ремонта здания и капитального ремонта его  отдельных  элементов

По результатам обследования и расчётам величина интегрального физического износа здания  составила 35 %.

Первоочередными мероприятиями по ремонту здания являются следующие:

- Текущий ремонт:

(Объемы уточняются по описи работ, но не более 50% от общего объема конструктивного элемента или инженерной системы)

Полы в местах общего пользования:

Состав работ:

1. Замена покрытия в ходовых местах.

2. Заделка выбоин.

3.Ремонт основания местами.

Проемы в местах общего пользования

Состав работ:

1. Ремонт дверных коробок и полотен.

2.Замена разрушенных частей сопряжений.

3. Ремонт оконных переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала до 50%

Внутренняя отделка(л\к)

Исходные данные:

| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | м2 | 388,2 |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | м2 | 425,5 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | м2 | 206,9 |
| Площадь стен в теплоцентрах | м2 | 36 |
| Площадь поверхности труб | м2 | 2,5 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | м2 | 7,2 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | м2 | 79,8 |
| Площадь почтовых ящиков | м2 | 1,3 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | м2 | 10,5 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | м2 | 96,6 |

Состав работ:

1.Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 30%

2. Затирка штукатурки местами

3.Затирка местами со шпаклевкой .

4.Окраска масляными составами мест общего пользования

5. Окраска за два раза водными составами

6. Окраска радиаторов и труб в местах общего пользования масляной краской

7. Окраска решеток на лестничных маршах, торцов л\к

Текущий ремонт инженерных систем : электроснабжения.

Состав работ:

- В пределах подготовки к отопительному сезону

Установка энергосберегающих светильников.

2. Капитальный ремонт

1. Капитальный ремонт фасадов

2.Капитальный ремонт внутренних инженерно-технических систем:

  - холодного водоснабжения и канализации

  - отопления

Ремонт фасадов

Исходные данные:

| Площадь фасада, всего: | м2 | 2221 |
| --- | --- | --- |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 883,7 |
| дворовый фасад | м2 | 883,7 |
| торцовая часть | м2 | 453,6 |
| Площадь штукатурки, всего: | м2 | 1828,2 |
| в т.ч.: |  |  |
| лицевой фасад | м2 | 727,4 |
| дворовый фасад | м2 | 727,4 |
| торцовая часть | м2 | 373,4 |
| Фактурный и окрасочные слои | м2 | 1828,2 |
| лицевой фасад | м2 | 727,4 |
| дворовый фасад | м2 | 727,4 |
| торцовая часть | м2 | 373,4 |
| Балконы | шт. | 33 |
| Площадь балконов | м2 | 47,5 |
| Крыльца | шт. | 3 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | м2 | 38,4 |
| Карнизы | м | 105,2 |
| Окрытия окон | м | 192,1 |

Состав работ:

1.Ремонт штукатурки (до 30% от площади)

2. Ремонт балконов с заменой консолей, гидроизоляцией и устройством пола. Ремонт балконов.

3. Подготовка поверхности под окраску.

4. Окраска поверхности фасада.

5.Смена мелких металлических покрытий (отливов, сандриков и т.п.)

6. Ремонт цоколя

*Замена деревянных оконных  заполнений на окна ПХВ с энергосберегающими стеклами.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (ХВС) в составе общего имущества

| Длина разводящей сети | м | 68,8 |
| --- | --- | --- |
| Количество стояков | ед. | 9 |
| Длина стояков в подвалах | м | 3,3 |
| Длина стояков в квартирах | м | 137,7 |
| Длина разводки в квартирах | м | 201,5 |
| Вентили латунные | ед. | 31 |
| Количество водомерных узлов | ед. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | ед. | 9 |

Состав работ:

1. Разборка трубопроводов

2.Замена стальных трубопроводов (стояки) на трубопроводы из металлполимерных материалов

3. Устройство разводящей сети (розлива)

4. Смена арматуры всех видов

5. Врезки в действующие сети

6. Гидравлическое испытание трубопровода

7.* Теплоизоляция слоем нормативной величины (в зависимости от диаметра труб и вида теплоизоляционного материала) розлива и участков стояков вне жилых помещений и последующая окраска изолированных поверхностей и запорно-регулировочной арматуры.

Капитальный ремонт системы канализации (без замены приборов) в составе общего имущества

| Длина канализационных труб в подвалах | м | 42,8 |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 14,7 |
| Количество стояков | шт. | 9 |
| Длина стояков | м | 164,7 |
| Количество крышек ревизий | ед. | 63 |

Состав работ:

- Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 50 и 100 мм

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокого давления  50 и 100 мм

- Присоединение к  действующей сети

- Заделка соединений.

5.*      Теплоизоляция слоем нормативной величины (в зависимости от диаметра труб и вида теплоизоляционного материала) участка канализационной вытяжки в пределах чердачного помещения.

Капитальный ремонт системы отопления в составе общего имущества

Исходные данные:

| Длина разводящей сети | м | 256,4 |
| --- | --- | --- |
| Количество стояков | ед. | 33 |
| Длина стояков в подвалах | м | 53,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 422,4 |
| Длина разводки в квартирах | м | 232,5 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 15 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. | 155 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. | 66 |
| Теплоизоляция | м2 | 64,1 |
| Задвижки | ед. | 5 |
| Вентили | ед. | 2 |
| Трехходовые краны | ед. | 5 |
| Элеваторы | ед. | 1 |
| Количество теплоцентров | ед. | 1 |

Состав работ:

- Смена стальных трубопроводов распределительной разводки отопления (розлив);

- Смена запорной арматуры;

- Замена стальных трубопроводов отопления ( стояки, квартирная разводка) на трубопроводы из металлполимерных материалов с устройством теплоизоляции;

- Устройство врезок;

- Перегруппировка секция радиаторов с промывкой и частичной заменой со снятием с места и последующим монтажом;

- Испытание системы под гидравлическим давлением.

- Окраска металлических предварительно подготовленных поверхностей  масляной краской за 2 раза.

8.*Теплоизоляция слоем нормативной величины (в зависимости от диаметра труб и вида теплоизоляционного материала) розлива и участков стояков вне жилых помещений, в том числе на л/к и последующая окраска изолированных поверхностей и запорно-регулировочной арматуры.

*Модернизация системы отопления. Установка индивидуальных приборов учета и регулирования тепла.

В АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2014 -2016 ГОДЫ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

*Мероприятия по энергосбережению проводятся после энергетического обследования многоквартирного дома.